Удмуртская Республика

Муниципальное образование

«Крымско-Слудское»

Генеральный план  муниципального образования «Крымско-Слудское» Кизнерского района Удмуртской Республики

(Пояснительная записка)

2019

Общие положения

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Крымско-Слудское» является устойчивое развитие территорий муниципального образования «Крымско-Слудское», обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений ( Градостроительный Кодекс ст. 1 п.3)

Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Крымско-Слудское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Крымско-Слудское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Крымско-Слудское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Крымско-Слудское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. №10;

- Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 4 мая 2023 г. № 284-р;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Крымско-Слудское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Кизнерского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Кизнерского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Крымско-Слудское»;

- программ комплексного социально-экономического развития поселения, документов территориального планирования, схем сетей инженерной инфраструктуры.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Крымско-Слудское», предоставленные администрациями муниципального образования «Крымско-Слудское» и муниципального образования «Кизнерский район», сведения размещенные на сайте Администрации Кизнерского района Удмуртской Республики http://www.mykizner.ru/, портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru/.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений содержащихся в ЕГРН и иных общедоступных карт.

Генеральный план муниципального образования «Крымско-Слудское» разработан на следующие проектные этапы:

Первая очередь – 2033 г.;

Расчетный срок – 2043 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны;

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

## Муниципальное образование «Крымско-Слудское» расположено в южной части Кизнерского муниципального района. Граничит на севере с муниципальным образованием «Бемыжское» Кизнерского района Удмуртской Республики, на востоке – с Граховским районом Удмуртской Республики, на юге и на западе с Республикой Татарстан.  Центром является село Крымская Слудка.

## В состав сельского поселения входит 5 населенных пункта – село Крымская Слудка, деревни Бажениха, Удмуртский Сарамак, Марийский Сарамак, Русский Сарамак.

## Площадь сельского поселения составляет 16148.6 га.

## Численность населения сельского поселения составляет 512 человек (по состоянию на 01.01.2018 года).

## Экономика поселения имеет промышленно-аграрную специализацию.

## Внешние связи поселения осуществляются по дороге регионального или межмуниципального значения Бемыж-Крымская Слудка км 0+000 км 26+615, (Бемыж-Крымская Слудка) -Марийский Сарамак км 0+000 - км 1+914, а также по автомобильным дорогам местного значения.

    - Перечень мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования Удмуртской Республики в отношении дорог регионального или межмуниципального значения на территории муниципального образования «Крымско-Слудское»:

| № | Наименование объекта | Наименование мероприятия в соответствии со схемой территориального планирования Удмуртской Республики | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога (Бемыж-Крымская Слудка)-Марийский Сарамак | Реконструкция автомобильной дороги (Бемыж-Крымская Слудка)-Марийский Сарамак | Протяженность – 1,914 км<*> Категория – V | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Автомобильная дорога Бемыж-Крымская Слудка | Реконструкция автомобильной дороги Бемыж-Крымская Слудка | Протяженность – 29,4 км<*> Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |

1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат Кизнерского района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами» весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена. Средняя температура января –14,6 град. С, июля +18,7 град. С, среднее количество осадков 554 мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 3.4 м/с. среднегодовая влажность воздуха – 75%. Господствующее направление ветра юго-западное.

Часть территории покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

Гидрография территории муниципального образования рассечена множеством оврагов в основном заросших лесом, по дну которых протекают ручьи в период водополья.

В границах муниципального образования протекают реки: Вятка, Умяк, Сарамачка, Лубянка.

Преобладающий тип почвы глины, суглинки и частично пески верхнепермских отложений. Инженерно – геологические условия территории характеризуются благоприятными строительными условиями. Однако в ряде случаев они осложнены расчлененностью рельефа, близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием, наличием месторождений полезных ископаемых, а также грунтов с ослабленной несущей способностью.

Грунтами оснований фундаментов возводимых зданий и сооружений служат элювиально-делювиальные суглинки с нормативным давлением 2кг/см2 и коренные породы, являющиеся надежным основанием для любых видов сооружений.

Часть территории муниципального образования «Крымско-Слудское» попадает в лицензионный участок ТАТО2393НР, Кирменское месторождение углеводородного сырья.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности. По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Крымско-Слудское» на 2017-2027 годы. В программе проанализированы итоги социально-экономического развития муниципального образования «Крымско-Слудское», обозначены процессы, определяющие направления развития муниципального образования «Крымско-Слудское» в перспективе.

Приоритетными направлениями развития муниципального образования являются:

1.Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию муниципального образования, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории муниципального образования.

В соответствии с принятой программой жизненное благополучие населения муниципального образования определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Крымско-Слудское» относительно существующего 512 человек (по состоянию на 01.01.2018 года) вырастет к 2029 году до 582 человек, а к 2039 г. до 668 человек.

2.3. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Крымско-Слудское» не обладает удачным экономико-географическим положением.

Природные условия на территории муниципального образования позволяют осуществлять сельскохозяйственную деятельность - растениеводство и животноводство. В растениеводстве основное направление – производство зерна, овощей, в животноводстве - производство молока, мяса.

На территории муниципального образования «Крымско-Слудское» в пределах срока реализации генерального плана планируется строительство животноводческой фермы на земельном участке с кадастровым номером 18:13:000000:3987 и 18:13:000000:3783. При размещении объектов животноводческой фермы необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны предприятия для исключения возможности воздействия на территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

2.4. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Крымско-Слудское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

-  созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- создания условий для переселения на территорию муниципального образования жителей соседних муниципальных образований.

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.5. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства будет осуществляться во всех населенных пунктах муниципального образования «Крымско-Слудское».

В первую очередь жилищное строительство коснется существующей индивидуальной застройки.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и регионального бюджетов через реализацию целевых программ.

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

- Существующая площадь муниципального образования «Крымско-Слудское» в административных границах – 16148.6 га.

- Разрабатываемый Генеральный план предусматривает изменение границ муниципального образования – включение части кадастрового квартала 18:13:032001 на 13,4 га.

3.2. Границы населённых пунктов

Генеральным планом устанавливаются границы населенных пунктов с учетом границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, существующим землепользованием.

Общий жилой фонд составляет 14400 кв. м (28,1 кв.м. на человека), общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 17000 кв.м. (29,2 кв.м. на человека) и 19700 кв.м. (29,5 кв.м. на человека).

3.3. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Крымско-Слудское» генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Кизнерский район», муниципального образования «Крымско-Слудское».

Проект внесения изменений в генеральный план разработан в целях изменения функционального зонирования: развитие рекреационной зоны южнее с. Крымская Слудка, развитие производственной зоны сельскохозяйственных предприятий севернее д. Удмуртский Сарамак.

3.3.1 Жилые зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами – территории, застроенные или планируемые к застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами, в границах функциональной зоны допускается строительство блокированных жилых домов и магазинов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

максимальный процент застройки территории – не более 40.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

(до 4 этажей, включая мансардный)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – территории, застроенные или планируемые к застройке преимущественно блокированными (двухквартирными) жилыми домами и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, в границах функциональной зоны допускается строительство индивидуальных жилых домов и магазинов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

максимальный процент застройки территории – не более 40.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения детских садов, школ, а также объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, спортивных сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этой зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

максимальный процент застройки территории – не более 60.

Производственная зона

Производственная зона – территории, предназначенные для размещения предприятий не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

максимальный процент застройки территории – не более 60.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры–территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IVкласса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий,территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1;

максимальный процент застройки территории – не более 80.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения объектов автомобильного, воздушного транспорта и сопутствующей таким объектам инфраструктуры (терминалы, гаражи, стоянки, иные коммунально-складские объекты).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1;

максимальный процент застройки территории – не более 80.

Иные зоны

Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий– территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше II класса опасности, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

максимальный процент застройки территории – не более 60.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, пойменные территории, а также территории, предназначенные для хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1;

максимальный процент застройки территории – не более 20.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий – территории, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и зоготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных.

Основные параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зона озелененных территорий общего пользования (парки,

сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)предназначена для размещения преимущественно зеленых насаждений, скверов, парков, а также бульваров, тротуаров, игровых и спортивных площадок, мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1;

максимальный процент застройки территории – не более 20.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения – территории, предназначенные для размещения и организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

максимальный процент застройки территории – не более 20.

Лесопарковая зона

Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Зона лесов

Зона лесов – территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Зона акваторий

Зона акваторий – территории, занятые водными объектами и включает в себя акватории рек, ручьев, каналов, водоемов (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болот, природных выходов подземных вод.

Зона кладбищ

Зона кладбищ – территории, предназначенные для размещения кладбищ и объектов, необходимых для их содержания и эксплуатации.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1;

максимальный процент застройки территории – не более 30 процентов.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Крымско-Слудское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Крымско-Слудское».

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Крымско-Слудское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Территория | Единица измерения | Источник норматива | Норматив (на 1000 чел.) | Требуется по расчету | Сущест-вующее сохраня-емое | Новое стро-ительство (реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное учреждение | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 57 | 53 | 22 | 0 (*) |
| Общеобразовательные организации | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 125 | 81 | 146 | 0 |
| Организации дополнительного образования | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 120 | 81 | 146 | 0(*) |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | число мест | Нормативы градостроительного проектирования МО «Кизнерский район» | 200 | 200 | 1 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 0,7 | 0,4 | 2 | 0 |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | га | СП 42.13330.2016 | 0,24 га на 1000 человек | 1,6 | 4,6 | 0 |

(*) – проектная мощность МБДУ «Удмурт-Сарамакский детский сад» составляет 22 места. В настоящее время загрузка детского сада составляет 7 человек (33% от проектной мощности). Проектная мощность МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. Савина» составляет 146 мест, в настоящее время в школе обучается 31 человек, т.о. загрузка составляет 21% от проектной мощности. Исходя из низкой загрузки образовательных учреждений, строительство на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» дополнительного детского сада на период реализации генерального плана не целесообразно. Свободные площади МКОУ «Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. Савина» могут быть использованы для организации дополнительного образования или перепрофилированы для размещения детского дошкольного учреждения.

Генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» предусматривается:

1. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

2. На расчетный срок в рамках мероприятий по благоустройству территории в каждом населенном пункте необходимо создание благоустроенной общественной территории за счет средств заинтересованной стороны.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения направлены на решение существующих транспортных проблем поселения, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды. В соответствии с проектом Генерального плана сохраняются подходы внешних автодорог к поселению.

Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории муниципального образования «Крымско-Слудское», предусмотрена Схемой территориального планирования Удмуртской Республики. Параметры реконструкции определяются проектной документацией.

Перечень мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования Удмуртской Республики в отношении дорог регионального или межмуниципального значения на территории муниципального образования «Крымско-Слудское»:

| № | Наименование объекта | Наименование мероприятия в соответствии со схемой территориального планирования Удмуртской Республики | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога (Бемыж-Крымская Слудка)-Марийский Сарамак | Реконструкция автомобильной дороги (Бемыж-Крымская Слудка)-Марийский Сарамак | Протяженность – 1,914 км<*> Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Автомобильная дорога Бемыж-Крымская Слудка | Реконструкция автомобильной дороги Бемыж-Крымская Слудка | Протяженность – 29,4 км<*> Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |

Генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» предусматривается:

1. Благоустройство и реконструкция дорог местного значения, улично-дорожной сети в населённых пунктах.

2. Строительство улиц в с. Крымская Слудка и д. Марийский Сарамак.

Реконструкция автомобильных дорог местного значения в пределах расчетного срока определяется проектной документацией.

3.6. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ.

В соответствии с На территории муниципального образования «Крымско-Слудское» расположен 1 объект культурного наследия регионального значения:

| Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Священная роща «Агырман писте | УР, Кизнерский район, 0,3 км. к юго-западу от д. Марийский Сарамак. Координаты в местной системе координат (МСК-18): X Y 299333.10 2121385.82 299332.14 2121453.13 299264.56 2121469.69 299199.97 2121374.21 299271.50 2121309.84 299333.10 2121385.82 | Приказ Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики от 15.03.2021 года № 039 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Священная роща «Агырман писте» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательного места)» |

На территории муниципального образования «Крымско-Слудское»
расположены 2 объекта, имеющие историческую, научную, художественную или
иную ценность:

| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. | УР, Кизнерский район, д. Удмуртский Сарамак, ул. Восточная, 1а | 56,031211, 51,560679 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. | УР, Кизнерский район, с. Крымская Слудка, пер.Школьный, ба | 56,000478, 51,428641 |
| 3 | Памятная стелла землякам, погибшим в годы Отечественной войны 1941-1945г.г. | УР, Кизнерский район, д. Русский Сарамак |  |

Территория муниципального образования «Крымско-Слудское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи, с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимами использования земель и требованиями к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.7. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Крымско-Слудское» отсутствуют  особо охраняемые природные территории.

С целью сохранения уникальных биоценозов долины реки Вятка и ее коренного берега, имеющих лесостепной и неморальный характер строения, мест произрастания и обитания редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Удмуртской Республики на юге Кизнерского района, в 35 км южнее поселка Кизнер, у северной и южной окраины села Крымская Слудка (южное участковое лесничество Кизнерского лесничества, кварталы 267, 268 (частично),  270 – 273) планируется создание особо охраняемой природной территории (памятник природы) «Урочище «Крымская Слудка» - два кластерных участка площадью 1289,0 га.

### 3.8. Рекреационный потенциал территории

Территория муниципального образования «Крымско-Слудское» обладает достаточным рекреационным потенциалом - большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность.

Территория муниципального образования «Крымско-Слудское» обладает предпосылками для развития спортивного туризма, событийного туризма и агротуризма не только на базе существующих рекреационных объектов, но и на вновь создаваемых объектах в том числе и в границах населенных пунктов.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования на ряду с развитием рекреационного потенциала территории является и создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» по поддержанию экологического равновесия, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта;

- создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов;

- сохранение существующих лесов (уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» не предусматривается);

- обустройство территорий общего пользования в границах населенных пунктов;

- обязательное лесовосстановление (лиственным лесом) после лесозаготовок.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Крымско-Слудское»

Под развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Крымско-Слудское» понимается выполнение мероприятий, обеспечивающих:

- надёжное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества коммунальных услуг;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надёжности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.

Основанием для разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Кизнерский район»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Мероприятия, предусмотренные программами развития систем коммунальной инфраструктуры, планируется выполнить согласно графику.

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Крымско-Слудское» Кизнерского района Удмуртской Республики и Администрацией муниципального образования «Кизнерский район». Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Удмуртской Республики, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

4.2. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования «Крымско-Слудское», в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018, СП 30.13330.2016, СП 42.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 4.2.1. Водоснабжение. Существующее положение

Сеть водопроводов с. Крымская Слудка, д. Марийский Сарамак, д. Удмуртский Сарамак,  д. Бажениха, д. Русский Сарамак имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем.

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины.

Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами.

В качестве регулирующих емкостей построены водонапорные башни.  Водопроводные тупиковые сети требуют ремонта и замены.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные и полиэтиленовые. Чугунные и стальные сети имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

4.2.2. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 668 чел.

Qср.сут. = 160*668/1000 = 106,9 м3/сут.

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*106,9 =  128,3  м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24 (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципальном образовании «Крымско-Слудское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

| №№ | Населённый пункт | Население (чел.) |  | Норма | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | водопотребления | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  | л/сут. чел. | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | МО «Крымско-Слудское» | 582 | 668 | 160 | 93,1 | 111,7 | 106,9 | 128,3 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 9,3 | 11,2 | 10,7 | 12,8 |
| 3 | Поливочные нужды |  |  | 50 | 29,1 | 34,9 | 33,4 | 40,1 |
|  | Итого |  |  |  | 131,53 | 157,84 | 150,97 | 181,16 |

### 4.2.3. Водоснабжение, водоотведение. Проектные предложения

По данным МБУ «Водоканал Кизнерского района» дебит всех артезианских скважин на территории муниципального образования составляет 13,6 куб.м./час (326,4 куб.м/сут), что на 80% больше существующего максимального суточного расхода воды. В связи с чем, проект генерального плана не предусматривает строительство новых артезианских скважин.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» являются:

- капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения.

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- капитальный ремонт и замена  существующих водопроводных и канализационных сетей.

В настоящее время на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» отсутствуют сети водоотведения. Водоотведение от существующих объектов осуществляется в выгребные ямы. На расчетный срок реализации генерального плана предусматривается осуществление водоотведения от существующих объектов в индивидуальные очистные сооружения.

4.3. Противопожарные мероприятия

Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться изданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, CП 11.13130.2009.

На сегодняшний день на территории МО «Крымско-Слудское» подразделение ДПК МО «Крымско- Слудское» располагается в приспособленном отапливаемом здании (бокс) по адресу с. Крымская Слудка, пер. Школьный, 2.

Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов должно осуществляется согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2009, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

На территории муниципального образования «Крымско-Слудское» имеются населенные пункты, в которых не обеспечен требуемый (нормативный) расход воды с учетом продолжительности тушения пожара.

Генеральным планом предусматривается оборудование естественных водоемов подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, в следующих населенных пунктах:

- Естественные водоемы в д. Умуртский Сарамак, д. Русский Сарамак. В д. Марийский Сарамак имеется существующий пожарный пирс.

Также предусматривается оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения во всех населенных пунктах муниципального образования «Крымско-Слудское». Также размещение пожарных резервуаров в каждом населенном пункте муниципального образования «Крымско-Слудское».

Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.9.11, 8.6 СП 8.13130.2009).

Объем воды в пожарных резервуарах предусмотреть исходя из тушения здания с наибольшим объемом, расположенном в радиусе обслуживания резервуара, но не менее 54 м3 для сельских населенных пунктов (п. 5.1 таблица 1, пункт 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2009).

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13 130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов сельских поселений в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки сельских поселений до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

Для обеспечения исполнения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, необходимо оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарной техникой в любое время года и автономными резервными источниками электроснабжения по следующим адресам: д. Марийский Сарамак, ул. Лесная, д. 3; д. Удмуртский Сарамак, ул. Заречная, д. 51, переулок Широкий, д. 1.

Планируется размещение нового пожарного депо в с. Крымская Слудка.

### 4.4. Газоснабжение.

Газификация населенных пунктов на территории республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО "Газпром промгаз" (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований. Для обеспечения технической возможности подключения потребителей к природному газу необходимо разработать на основании схемы газоснабжения и газификации схемы газификации населенных пунктов. При наличии технической возможности и на основании утвержденной схемы, дальнейшая газификация населенных пунктов Кизнерского района, в т.ч. населенных пунктов муниципального образования «Крымско-Слудское», возможна путем присоединения газораспределительной организацией собственников индивидуальных домовладений в установленном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021года №1547.

Газифицированным населенным пунктом муниципального образования «Крымско-Слудское» является с. Крымская Слудка. ШАБ №18 установлен на въезде в с. Крымская Слудка

Газифицированные улицы: ул. Березовая, ул. Клубная, ул. Луговая, ул. Молодежная, пер. Полевой, ул. Садовая, ул. Тополиная, ул. Цветочная, пер. Школьный, ул. Юбилейная, ул. Южная.

Газифицированным населенным пунктом муниципального образования «Крымско-Слудское» является д. Удмуртский Сарамак. ШАБ №39 установлен на въезде по пер. Широкий в д. Удмуртский Сарамак

Газифицированные улицы: ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Северная, пер. Широкий.

Д. Марийский Сарамак - газопровод высокого давления с установкой ПРГ доведен до деревни, распределительные газопроводы низкого давления будут построены в 2024 году по программе Догазификации Удмуртской Республики.

д. Бажениха - не газифицирована.

д. Русский Сарамак - не газифицирована.

Проектом предусматривается строительство межпоселкового газопровода до 
д. Бажениха, д. Русский Сарамак с установкой ПГБ.

Источник газоснабжения населенных пунктов - ГРС Грахово Можгинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

4.5. Теплоснабжение

На территории с. Крымская Слудка расположена котельная (с. Крымская Слудка, ул. Школьная, 1). Потребителями тепла и горячей воды в основном являются объекты социальной инфраструктуры. Установленная мощность котельной 0,31 Гкал/час, вид топлива - газ, резервное топливо – уголь.

Развитие теплоснабжения населенных пунктов предусматривает реализацию ряда мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей:

- Применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополуретан – ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

- Заменить устаревшее оборудование в существующих котельных.

4.6. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования «Крымско-Слудское» осуществляется от ПС 35/10 кВ «Старые Ятчи» 1,6 и 2,5 МВА.

Список трансформаторных подстанций, расположенных на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| Номер фидера | Номер КТП | Мощность трансформатора | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-13 Старые Ятчи | 173 | 250 | с. Крымская Слудка кормоцех |
| Ф-13 Старые Ятчи | 174 | 160 | д. Русский Сарамак |
| Ф-13 Старые Ятчи | 175 | 160 | д. Русский Сарамак |
| Ф-13 Старые Ятчи | 176 | 250 | с.Крымская Слудка |
| Ф-13 Старые Ятчи | 192 | 160 | с.Крымская Слудка школа |
| Ф-13 Старые Ятчи | 172 | 100 | д.Бажениха |
| Ф-13 Старые Ятчи | 181 | 250 | д. Марийский Сарамак |
| Ф-13 Старые Ятчи | 177 | 250 | д.Удмуртский Сарамак КЗС |
| Ф-13 Старые Ятчи | 178 | 100 | д.Удмуртский Сарамак гараж |
| Ф-13 Старые Ятчи | 179 | 160 | д.Удмуртский Сарамак |
| Ф-13 Старые Ятчи | 180 | 160 | д.Удмуртский Сарамак МТФ |

- Объем электропотребления МО «Крымско-Слудское» составляет 632,8 кВт, на расчетный срок – 712,4 кВт.

- Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Крымско-Слудское» приведен в таблице 4.

- В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Таблица 4.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м от крайнего провода, от ЛЭП 35 кВ – 15м от крайнего провода, от ЛЭП 110 кВ – 20м от крайнего провода |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |  |
| 4 | Подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения |  |  |  |

### 5. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и сокращение СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть сокращен.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

5.1. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены 
в таблице 5.

Таблица 5.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - -здания управления, конструкторские бюро; - -здания административного назначения; - -научно-исследовательские лаборатории; - -поликлиники; - -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - -бани, прачечные; - -объекты торговли и общественного питания; - -мотели, гостиницы; - -гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - -пожарные депо; - -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - -электроподстанции, нефте- и газопроводы; - -артезианские скважины для технического водоснабжения; - -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - -канализационные насосные станции; - -сооружения оборотного водоснабжения; - -автозаправочные станции; - -станции технического обслуживания автомобилей; - -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - -зоны отдыха; - -территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - -коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - -спортивные сооружения, детские площадки; - -образовательные и детские учреждения, - -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - -объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - -объекты пищевых отраслей промышленности; - -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

5.2. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водо-охранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – 100 м;

- от пятидесяти километров и более – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водо-охранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Сельского кладбище – 50 м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10 м от крайнего провода,

от линий 35 кВ – 15 м от крайнего провода,

от линий 220 кВ – 25 м от крайнего провода.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50 м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов:

охранная зона - 25 м в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 300 м в каждую строну.

5.3. Особые экономические зоны

Особые экономические зоны - это территории, которые наделены особым юридическим статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.

Генеральным планом муниципального образования «Крымско-Слудское» образование особой экономической зоны не предусматривается.

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон № 458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Режим водоохранной зоны

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

6.5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздуха-охранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.6. Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

6.7. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.8. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций с последующим направлением на полигон ТКО (внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов) в соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.05.2017 № 213;

- организация места сбора временного складирования коммунальных отходов – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

6.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 6.

Таблица 6.

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |
| 7 | Оползень | Обрушение зданий и сооружений |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Крымско-Слудское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки;

-Строительство пожарного водопровода с гидрантами при освоении вновь выделенных участков.

С целью защиты населения от оползневых процессов необходимо выполнить работы по обследованию территории, прилегающей к берегу р. Вятка на территории с. Крымская Слудка (с привлечением экспертной организации). Установить границы возможного развития оползневого процесса с целью дальнейшего определения мероприятий для защиты населения от оползневой опасности.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с письмом БУ УР «Алнашская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» от 16.04.2021 г. 01-14/134 Главного управления ветеренарии Удмуртской Республики на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» имеется скотомогильник вблизи д. Удмуртский Сарамак. В настоящее время скотомогильник законсервирован (Акт консервации скотомогильника № 5 от 10.05.2023 г.), в соответствии с планом мероприятий (дорожная карта) по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального образования «Кизнерский район», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» № 744 от 24.11.2020, подлежит ликвидации.

Около д. Марийский Сарамак зарегистрировано сибиреязвенное захоронение (земельный участок с кадастровым номером 18:13:031001:621). Необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны для данного сибиреязвенного захоронения.

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» не регистрировались. Регистрировались заболевания гриппом, вирусный гепатит (носящие очаговый характер без признаков эпидемии).

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни – дикие животные.  Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием и размножением вредных объектов, а также от их вредоносности, на территории муниципального образования «Крымско-Слудское» не зарегистрировано.

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространен колорадский жук.

Таким образом, уровень риска чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории относится к уровню приемлемого риска и требует оценки целесообразности принимаемых мер по снижению риска возникновения сезонных инфекционных заболеваний.

7.4. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются не категорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.5. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Кизнерский район» и муниципального образования «Крымско-Слудское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Кизнерский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Кизнерский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Основными мероприятиями по гражданской обороне являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею;

- строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Муниципальное образование «Крымско-Слудское» не отнесено к группе по гражданской обороне.

В соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения необходимо предусматривать развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Средства оповещения

Для оперативного реагирования органов управления, сил и средств ликвидации ЧС и своевременного информирования и оповещения населения в муниципальным образовании «Крымско-Слудское» используются электросирены и громкоговорители.

Согласно совместному приказу МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации №422/90/376 от 25.07.2006 года “Об утверждении Положения о системах оповещения населения” Администрация муниципального образования  «Крымско-Слудское» планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации. Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных брошюр, адресованных местным жителям поселения, которые раздаются.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Крымско-Слудское» приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Крымско-Слудское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчётный срок |
| - 1 | Территория |  |  |  |
| - 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 16148,6 | 16148,6 |
| - 3 | Земли населённых пунктов | га | 418,94 | 418,94 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 95,54 | 95,54 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5610,2 | 5693,31 |
|  | Земли лесного фонда | га | 4422,44 | 4463,41 |
|  | Земли водного фонда | га | 515,69 | 515,69 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 512 | 668 |
|  | Количество населённых пунктов |  |  |  |
|  | Сельские населённые пункты | ед. | 5 | 5 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 28,1 | 29,5 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 14,4 | 19,7 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 22 | 22 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | уч-ся | 146 | 146 |
|  | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 2 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Автодороги общего пользования | км | 69,704 | 69,704 |
|  | Дороги местного значения поселения | км | 38,39 | 38,39 |
|  | Дороги регионального или межмуниципального значения | км | 31,314 | 31,314 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом полива) | куб. м/сут. | 115,71 | 150,97 |
|  | Количество котельных | ед. | 1 | 1 |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 632,8 | 712,4 |
|  | Ритуальное обслуживание |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 |

IІ. Графические и текстовые материалы

Приложение 1. Карта зон с особыми условиями использования территории;

Приложение 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Приложение 3. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения;

Приложение 4. Карта современного использования территории.

Приложение 5. Сведения о границах населенных пунктов.